Таблица 1. Сравнительная характеристика применения оптической когерентной томографии в ларингологии

| Первый автор, ссылка | Год | Клиническая задача | Количество пациентов | Информация, полученная с помощью ОКТ | Параметры ОКТ-системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.M. Sergeev [26] | 1997 | Принципиальная возможность ОКТ в оценке слизистой оболочки полых органов в норме и при патологии | 15 (из них исследование гортани выполнено у 4) | Слизистая оболочка в норме имеет слоистую структуру с четкой стратификацией слоев, при опухолевой патологии – бесструктурное изображение. Перспектива ОКТ для ранней диагностики опухолей и точного направления эксцизионной биопсии | TD-OCT, зонд 2 мм интегрирован в биопсийный канал эндоскопа, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| F.I. Feldchtein [27] | 1998 | Изучение микроструктуры слизистой оболочки полых органов в норме и при патологии, сопоставление их с данными морфометрии | 124 (из них исследование гортани выполнено у 15) | Эндоскопическая ОКТ хорошо визуализирует органы, покрытые эпителием, отделенным от подлежащей стромы гладкой базальной мембраной (например, мочевого пузыря, гортани и шейки матки), сформулированы возможности и ограничения по диагностической ценности ОКТ. Впервые показана эффективность лапароскопической ОКТ | TD-OCT, зонд 2 мм интегрирован в биопсийный канал эндоскопа и ригидный лапароскоп, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| A.V. Shakhov [23] | 1999 | Дифференциальная диагностика опухолевой, опухолеподобной и воспалительной патологии гортани, определение границ опухоли | Более 40 | Выявлены ОКТ-признаки узелков и кист голосовых складок, опухолевых изменений при злокачественной патологии, границы опухоль / нормальная ткань, лучевого мукозита. Корреляция с результатами гистологического исследования | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| A.V. Shakhov [28] | 2001 | Интраоперационный контроль лазерной хирургии рака гортани | 26 | Визуализация изменений микроструктуры коллатеральных тканей при лазерном воздействии позволяет контролировать его режим | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| B.E. Bouma [29] | 2002 | Обобщение возможностей ОКТ в клинической медицине | Более 100 | Детально описаны дифференциально-диагностические признаки опухолевой, опухолеподобной и хронической воспалительной патологии гортани, доказана диагностическая ценность ОКТ в выявлении дисплазии тяжелой степени, рака in situ | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп или в биопсийный канал эндоскопа, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| W.B. Armstrong [30] | 2006 | Изучение изменений микроструктуры слизистой оболочки гортани при раке | 22 | Выявлено нарушение базальной мембраны при раке гортани, переходные зоны на границе опухоли. Ограничение применения ОКТ при экзофитных очагах | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп с визуальным контролем или с микроскопом, разрешение 10 мкм, глубина визуализации 1,6 мм |
| M. Kraft [31] | 2008 | Оценка эффективности ОКТ-микроларингоскопии в определении степени дисплазии и глубины инвазии | 193 | Измерение толщины эпителия при ОКТ позволяет определить степень дисплазии.Ограничение применения ОКТ при выраженном кератозе | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп с визуальным контролем или с микроскопом, разрешение 10–15 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| J.M. Ridgway [32] | 2008 | Визуализация дыхательных путей новорожденных | 12 | Визуализирован поверхностный эпителий, подлежащая собственная пластинка и базальная мембрана в гортани и трахее. Выявлено изменение ОКТ-сигнала после интубации | TD-OCT, зонд 2 мм внутри эндотрахеальной трубки, разработаны индивидуальные гибкий и жесткий зонды ОКТ с учетом анатомических особенностей и технических особенностей эндотрахеальной трубки, разрешение около 7 мкм, глубина визуализации до 1,6 мм |
| B.J. Wong [33] | 2009 | Изучение микроструктуры слизистой оболочки гортани в норме и при доброкачественной патологии | 82 | Описаны микроструктурные особенности (кровеносные сосуды, протоки желез, скопление жидкости, тип эпителия), измерена толщина эпителия разных зон гортани и рассчитана его средняя величина | TD-OCT, зонд 2 мм вводился через ларингоскоп или в биопсийный канал эндоскопа, разрешение 15 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| L. Yu [34] | 2009 | Возможность ОКТ-обсле-дования гортани при непрямой ларингоскопии у бодрствующих пациентов | н/д | Получены четкие ОКТ-изображения гортани без артефактов движения | SD-OCT, зонд совмещен с эндоскопом (разные оптические каналы), ручная фокусировка |
| T. Just [35] | 2010 | Сопоставление ОКТ-изображений доброкачественных и диспластических поражений гортани с гистологическими изображениями | 61 | ОКТ-критерии доброкачественных и диспластических процессов, в том числе оценка базальной мембраны. Прецизионность биопсии | 2 модификации: - TD-OCT, зонд 3 мм интегрирован в эндоскоп, разрешение 15 мкм, глубина визуализации до 2,5 мм; - SD-OCT, зонд 3 мм интегрирован в микроскоп, разрешение 12 мкм, глубина визуализации до 1–2 мм |
| T. Just [36] | 2011 | Улучшение визуализации базальной мембраны, повышение качества изображений слизистой оболочки гортани | н/д | ПЧ-ОКТ улучшает визуализацию базальной мембраны, особенно в здоровой слизистой оболочке. Нарушение целостности базальной мембраны является признаком опухолевой инвазии в собственную пластинку. Конфокальная эндоскопия визуализирует эпителий, но не базальную мембрану. Сочетание ОКТ с ПЧ-ОКТ и конфокальной эндоскопией повышает точность диагностики | 2 модификации: - TD-OCT, зонд 3 мм интегрирован в эндоскоп, разрешение 15 мкм, глубина визуализации до 2,5 мм; - SD-OCT с ПЧ-ОКТ, зонд 3 мм интегрирован в микроскоп, разрешение 12 мкм, глубина визуализации до 1–2 мм, в сочетании с конфокальной эндоскопией |
| J.A. Burns [37] | 2011 | Повышение качества дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных образований гортани с помощью ПЧ-ОКТ | 23 | Более четкое определение границ опухоли и глубины инвазии, отличие здоровой ткани от рубца | 2 модификации TD-OCT, стандартная и ПЧ, зонд 2 мм, разрешение 15 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| G.K. Sharma [38] | 2015 | Визуализация изменений микроструктуры и толщины стенки дыхательных путей у новорожденных после интубации | 72 | Корреляция продолжительности интубации с изменениями толщины стенки и микроструктуры гортани. Детектирование тканей позволит прогнозировать риск развития стеноза гортани | SD-OCT с длиннофокусным преобразователем, зонд 0,7 мм с круговым вращением расположен внутри эндотрахеальной трубки, разрешение 10 мкм, глубина визуализации до 1,6 мм |
| V. Volgger [39] | 2015 | Визуализация подскладочного пространства у интубированных детей | 46 | Оценена послойная микроанатомия слизистой оболочки гортани и выполнена 3D-ОКТ-реконструкция подскладочного пространства для прогнозирования риска развития постинтубационного стеноза | SD-OCT с длиннофокусным преобразователем, зонды 0,7 и 1,2 мм с круговым вращением, расположены внутри эндотрахеальной трубки, разрешение 10 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| S. Donner [40] | 2015 | Возможность ОКТ-обследования гортани при непрямой ларингоскопии у бодрствующих пациентов с оценкой вибраторной функции голосовых складок | 7 добровольцев | Получены четкие ОКТ-изображения гортани без артефактов движения и изображения во время фонации | SD-OCT, зонд интегрирован в ригидный эндоларингоскоп, один оптический канал, автоматическая фокусировка |
| J.A. Garcia [41] | 2016 | Разработка алгоритма оценки степени зрелости голосовой складки | 10 | Получены относительные коэффициенты затухания ОКТ-сигнала в различных точках голосовых складок у пациентов разных возрастов | TD-OCT, зонд 3,7 мм, разрешение 12 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| Z. Xin [42] | 2021 | Неинвазивная оценка степени инвазии опухоли гортани ex vivo | 12 гортаней | Снижение двойного лучепреломления в зависимости от стадии опухоли, корреляция с данными гистологического исследования | ПЧ-ОКТ, разрешение 8,1 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| X. Li [43] | 2025 | Интраоперационная дифференциальная диагностика лейкоплакии и рака гортани | 12 | Получены численные характеристики признаков лейкоплакии | SD-OCT, зонд 3 мм, аксиальное разрешение 16,24 мкм, глубина визуализации 2,12 ± 0,43 мм |

SD-OCT (spectral-domain optical coherence tomography) – оптическая когерентная томография в спектральном режиме, TD-OCT (time-domain optical coherence tomography) – оптическая когерентная томография в режиме временнóй области, н/д – нет данных, ОКТ – оптическая когерентная томография, ПЧ-ОКТ – поляризационно-чувствительная оптическая когерентная томография

Таблица 2. Сравнительная характеристика применения оптической когерентной томографии в отиатрии

| Первый автор, ссылка | Год | Клиническая задача | Количество пациентов | Информация, полученная с помощью ОКТ | Параметры ОКТ-системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Pitris [44] | 2001 | Исследование микроструктуры тканей среднего уха и слуховых косточек ex vivo | Ex vivo образец | Возможность визуализации структур среднего уха | TD-OCT, 1300 нм, волоконно-оптический зонд, разрешение 15 мкм, глубина визуализации 2–3 мм |
| T. Just [45] | 2009 | Характеристика ниши овального окна | 5 ex vivo, 8 in vivo | Диагностика отосклероза, тимпаносклероза, мониторинг результатов тимпанопластики | TD-OCT, 840 нм, разрешение 24 мкм |
| H.R. Djalilian [46] | 2010 | Диагностика холестеатомы | 10 | Визуализация холестеатомы, определение границ между холестеатомой и окружающими тканями | TD-OCT, 1300 нм, волоконно-оптический зонд диаметром 2,7 мм, разрешение 10–20 мкм, глубина визуализации 1,5 мм |
| C.T. Nguyen [47] | 2012 | Детектирование биопленок в среднем ухе при хроническом среднем отите | 20 (4 здоровых, 16 пациентов) | Показано присутствие биопленок в среднем ухе у пациентов с хроническим средним отитом и их отсутствие у пациентов в норме | TD-OCT, 830 нм, разрешение 3 мкм |
| N.H. Cho [48] | 2015 | Диагностика и дифференциальная диагностика среднего отита | 45 (6 здоровых, 39 пациентов) | Определены морфологические особенности барабанной перепонки в норме и при патологии. Показана возможность ОКТ-визуализации перфорации барабанной перепонки | SD-OCT, 870 нм, разрешение 6 мкм |
| G.L. Monroy [49] | 2015 | Дифференциальная диагностика среднего отита | 34 | Определена толщина барабанной перепонки, присутствие биопленок в полостях в среднем ухе | TD-OCT, 830 нм, разрешение 4 мкм |
| Z. Hubler [50] | 2015 | Диагностика и дифференциальная диагностика среднего отита | н/д | Определена толщина барабанной перепонки с помощью сегментации ОКТ-изображения, детектирование биопленок в полостях среднего уха за барабанной перепонкой | SD-OCT, 860 нм, разрешение 2,4 мкм |
| E. Guder [51] | 2015 | Диагностика хронического мирингита | 36 | Определена толщина барабанной перепонки, детектирование морфологических изменений, показана разница в толщине барабанной перепонки в норме, при мирингите, при атрофии и мирингосклерозе | ОКТ-камера, совмещенная с хирургическим микроскопом, разрешение 7,5 мкм, глубина визуализации 5–30 мм |
| P. Pande [52] | 2016 | Комплексная характеристика барабанной перепонки | 6 | Определено пространственное распределение толщины барабанной перепонки, проведена реконструкция карты рельефа барабанной перепонки in vivo | SD-OCT, 940 нм, разрешение 2,4 мкм |
| G.L. Monroy [53] | 2017 | Мониторинг результатов хирургического лечения хронического среднего отита | 25 | Визуализация структур барабанной перепонки и биопленок, оценка результатов хирургического вмешательства | SD-OCT, 860 нм, разрешение 2,4 мкм |
| G.L. Monroy [54] | 2017 | Диагностика и дифференциальная диагностика среднего отита | 2 | Определена толщина барабанной перепонки, детектирование биопленок в среднем ухе, определение коэффициента вязкости экссудата | SD-OCT, 860 нм, разрешение 2,4 мкм |
| G.L. Monroy [55] | 2018 | Диагностика и дифференциальная диагностика отита | 38 | Прямой анализ агломератов бактерий и биопленок, прикрепленных к барабанной перепонке | SD-OCT, разрешение 2,4 мкм, глубина визуализации 3 мм |
| K. Park [56] | 2018 | Оценка структуры барабанной перепонки при различных состояниях | 120 | Оценка краев перфорации, степени ретракции барабанной перепонки, процесса заживления барабанной перепонки после тимпанопластики | SD-OCT, разрешение 15 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| G.L. Monroy [57] | 2019 | Диагностика и дифференциальная диагностика среднего отита | 58 | Автоматическая дифференциация нормы, наличия биопленок, присутствия экссудата | SD-OCT, 860 нм, разрешение 2,4 мкм |
| D. MacDougall [58] | 2019 | Диагностика нарушений слуха | 55 | Оценка колебаний барабанной перепонки в норме и при отосклерозе | SD-OCT, доплеровская модификация, совмещенная с микроскопом |
| W. Kim [59] | 2019 | Оценка структур среднего и внутреннего уха, функциональная оценка подвижности элементов слуховой цепи | 2 | Получены изображения структур среднего уха, оценена вибрационная чувствительность | SD-OCT, совмещенная с микроскопом, разрешение 10 мкм |
| D. Preciado [60] | 2020 | Диагностика и дифференциальная диагностика экссудативного среднего отита | 70 | Наличие и характеристики экссудата за барабанной перепонкой | SD-OCT, 860 нм, разрешение 2,4 мкм |
| А.А. Новожилов [61] | 2020 | Диагностика и дифференциальная диагностика экссудативного среднего отита | 24 | Наличие и тип экссудата (жидкий / вязкий) в полостях среднего уха | SD-OCT, глубина визуализации 15–25 мм |
| T.E. Abubakirov [62] | 2021 | Диагностика параганглиомы | 1 | Визуализация параганглиомы | SD-OCT, глубина визуализации 15–25 мм |
| J. Wang [63] | 2022 | Визуализация кохлеарного импланта | 1 | Визуализирован электрод и его особенности | Специально разработанная система SD-OCT для среднего уха со сканирующим источником, длина волны 1550 нм |
| D.W. Pan [64] | 2025 | Оценка барабанной перепонки и содержимого барабанной полости | 20 | Визуализированы барабанная перепонка, слуховые косточки, барабанная хорда, мыс улитки. Выявлены объемные образования барабанной полости, проведена точная оценка степени васкуляризации | SD-OCT и ОКТ-ангиография, зонд совмещен с видеокамерой, разрешение около 30 мкм |

SD-OCT (spectral-domain optical coherence tomography) – оптическая когерентная томография в спектральном режиме, TD-OCT (time-domain optical coherence tomography) – оптическая когерентная томография в режиме временнóй области, н/д – нет данных, ОКТ – оптическая когерентная томография

Таблица 3. Сравнительная характеристика применения оптической когерентной томографии в ринологии

| Первый автор, ссылка | Год | Клиническая задача | Количество пациентов | Информация, полученная с помощью ОКТ | Параметры ОКТ-системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U. Mahmood [65] | 2006 | Оценка микроструктуры слизистой оболочки полости носа в норме | 44 | Получены ОКТ-изображения эпителия, собственной пластинки и костно-хрящевой основы, кровеносных сосудов и протоков желез, выполнена морфометрия; выявлены морфологические изменения слизистой оболочки при длительном употреблении деконгестантов | SD-OCT, модификация 1,3 мкм, зонд интегрирован в эндоскоп, разрешение 8–10 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| J. Jing [66] | 2012 | Получение структурных и анатомических данных верхних дыхательных путей | 5 | ОКТ-изображения структур верхних дыхательных путей сопоставлены с эндоскопическими видеоизображениями с последующей 3D-реконструкцией | SD-OCT с длиннофокусным преобразователем, бесконтактное получение изображения, круговое сканирование, зонд 1 мм фиксирован к эндоскопу, разрешение 10 мкм, глубина визуализации до 1,5–2 мм |
| L. Tóth [67] | 2013 | Выявление биопленок у пациентов с хроническим риносинуситом с полипами | 27 | Слой биопленки, респираторный эпителий, субэпителиальный слой были визуализированы с помощью ОКТ, выявлена корреляция с данными гистопатологического исследования | SD-OCT, разрешение 10–20 мкм, глубина визуализации до 2 мм |
| U. Oltmanns [68] | 2016 | Оценка микроструктуры слизистой оболочки полости носа у пациентов с муковисцидозом | 25 | Визуализированы микроструктуры слизистой оболочки полости носа у здоровых и больных муковисцидозом, описаны отличия. Выявлены изменения слизистой оболочки на фоне антибактериального лечения | SD-OCT, разрешение 15 мкм, глубина визуализации 1,4 мм, зонд 2,5 мм |
| H. Schulz-Hildebrandt [69] | 2018 | Оценка состояния эпителия нижней носовой раковины в норме и при хроническом рините | Несколько образцов ex vivo, 1 in vivo | Визуализирована клеточная структура эпителия нижней носовой раковины, движение ресничек, определена скорость мукоцилиарного транспорта | Микро-ОКТ, зонд 2,75 мм, разрешение 1,25 мкм |
| T. Ueda [70] | 2019 | Оценка состояния обонятельного эпителия ex vivo | 48 мышей | Описаны микроструктурные особенности обонятельного и респираторного эпителия, измерена толщина эпителия. Показана корреляция с данными гистологического исследования | SD-OCT, разрешение 9 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| М.А. Шахова [71] | 2019 | Дифференциальная диагностика различных форм хронического ринита | 51 | Описаны ОКТ-признаки, характерные для разных форм хронического ринита | SD-OCT, разрешение 15 мкм, глубина визуализации 1,4 мм, зонд 2,4 мм |
| H.M. Leung [72] | 2019 | Оценка состояния эпителия верхних дыхательных путей при муковисцидозе | 20 | Выявлено снижение скорости мукоцилиарного транспорта, истощение перицилиарного слоя, потеря ресничек | Микро-ОКТ, зонд 2,4 мм, разрешение 1,3 мкм |
| N. Soloviev [73] | 2020 | Повышение объективизации ОКТ-диагностики | 78 | Показаны результаты сравнительного анализа нескольких методов машинного обучения. Выделены методы, имеющие преимущества | SD-OCT, разрешение 15 мкм, глубина визуализации 1,4 мм, зонд 2,4 мм |
| A.A. Hakimi [74] | 2021 | Динамическая оценка изменений внутреннего носового клапана | 8 | Измерена площадь сечения внутреннего носового клапана по данным ОКТ, проведено сопоставление с показателями внутрипросветного давления, выявлена корреляция | SD-OCT с длиннофокусным преобразователем, бесконтактное получение изображения, спиральное сканирование, зонд 1 мм фиксирован к эндоскопу, разрешение 13 мкм, глубина визуализации до 1,5–2 мм |
| C.M. Waters [75] | 2022 | Оценка состояния внутреннего носового клапана при разных вариантах хирургических вмешательств ex vivo | 4 post-mortem-образца | ОКТ-данные сопоставимы с КТ-изображениями для получения информации для анализа гидродинамических вычислений | SD-OCT с длиннофокусным преобразователем, бесконтактное получение изображения, разрешение 10 мкм, глубина визуализации до 1,6 мм |
| T.T. Pham [76] | 2022 | Визуализация и оценка обонятельного эпителия, обонятельной щели и решетчатой пластинки ex vivo с 3D-реконструкцией | 4 кролика | Получены ОКТ-изображения обонятельного эпителия, собственной пластинки, решетчатой пластинки, выполнена морфометрия. ОКТ-изображения коррелировали с гистоло-гическими данными. Описаны ОКТ-критерии повреждения эпителия и его регенерации | SD-OCT, 2 модификации – 1,3 и 1,7 мкм, зонд интегрирован в микроскоп, разрешение 8 мкм, глубина визуализации 1,5–2 мм |
| K. Vijaykumar [77] | 2023 | Оценка состояния эпителия верхних дыхательных путей при вирусной инфекции (COVID-19) | 13 | Выявлено значительное уменьшение количества функциональных ресничек, снижение частоты биения ресничек и аномальная активность ресничек | Микро-ОКТ, зонд 2,3 мм, разрешение 1,1 мкм |

SD-OCT (spectral-domain optical coherence tomography) – оптическая когерентная томография в спектральном режиме, КТ – компьютерная томография, ОКТ – оптическая когерентная томография